| 视频会议系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频会议室（502） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 两分频壁挂音箱 | 2 | 只 | 音箱类型:二分频无源音箱 驱动器 HF:1×1" 高分子聚合膜压缩驱动器，LF:1×8" 低频单元 频率响应 (±3dB):80Hz-19kHz -10dB:70Hz-20kHz 音箱功率 额定功率RMS:150W 连续功率:300W 最大功率:600W 指向性(H×V):100°×80° 灵敏度(1W/1m):96dB 最大声压级:124dB(峰值) 额定阻抗:8Ω 音箱尺寸(W×H×D)：245×380×260mm |  |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1 | 台 | 额定功率(8Ω)2*400W 额定功率(4Ω)2*650W 最大增益 37.5dB 放大器种类 H 正常消耗电流 1/8 Powr 4Ω Speaker 1.6A @230V 最大消耗电流 1/3 Powr 4Ω Speaker 3.3A @230V 总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz 互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 相移特性 <±15° 阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz 分离度 >80dB 1kHz @8Ω额定功率 信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率 |  |  |  |
| 3 | 音箱安装架 | 2 | 只 | 定制 |  |  |  |
| 4 | 模拟调音台 | 1 | 台 | 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 可选购安装套件 RK-MG12 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") 净重： 4.0 kg (8.8 lbs.) |  |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | AFSTM反馈抑制技术,2×24段可编程滤波点,两通道可独立处理反馈抑制,实时和固定两种抑制模式可选,实时滤波点可选保留时间 |  |  |  |
| 6 | 数字会议管理主机 | 1 | 台 | 具4 x 20位LCD显示屏，可显示系统联机测试状态、连接会议单元数量、会议管理模式设定、及会议麦克风输出音量大小/感度等功能状态。 具4组RJ45数字会议系统回路输出端子，单一回路最少可串接20组麦克风，共可连接60组会议麦克风，亦可扩充BXB会议电源供应器增加输出回路端子，系统最多可连接999组列席会议单体及10组主席会议单体。 具1组RS-232数字连动接口，可联机其他环控系统或计算机，执行相互联动会议管理功能。 具1组RS-485发言视讯连动接口及设定功能，可连接BXB高速回转摄影机，执行发言者自动定位追踪功能。 具联机侦错模式，可自动逐一顺序测试麦克风联机状态，并由LCD显示未联机及故障之麦克风ID码。 会议麦克风音量及各项输出/输入音量调整控制，皆以数字显示于LCD屏幕，并用按键式操作50段执行数字化调整。 |  |  |  |
| 7 | 嵌入式数字式主席会议单元 | 1 | 个 | 具两组Ø3.5mm录音信号输出插座，与会人员可直接插入录音设备进行录音，也可外接耳机，并具备音量控制功能。 鹅颈麦克风与麦克风座为可插拔式，方便日后维护。 鹅颈麦克风与麦克风座固定方式采用周边旋转螺牙套环设计，避免接头松脱而产生接触不良现象。 系统中主席单体可置于回路中任一位置。 面板具红/绿/橙 三色LED发言状态指示灯: 可表示等待/排队发言，及配合主席单体或图控软件控制的发言状态。 主席单元有发言优先控制功能: 永久终止、暂时中止，并可启动系统提示音提醒所有出席人员注意。 |  |  |  |
| 8 | 嵌入式数字式列席会议单元 | 4 | 个 | 具两组Ø3.5mm录音信号输出插座，与会人员可直接插入录音设备进行录音，也可外接耳机，并具备音量控制功能。 鹅颈麦克风与麦克风座为可插拔式，方便日后维护。 鹅颈麦克风与麦克风座固定方式采用周边旋转螺牙套环设计，避免接头松脱而产生接触不良现象。 面板具红/绿/橙 三色LED发言状态指示灯: 可表示等待/排队发言，及配合主席单体或图控软件控制的发言状态。 |  |  |  |
| 9 | 鹅颈话筒 | 5 | 只 | 头端具发言红色LED内嵌光环，长度提供43/48/56/70 (cm)等多种长度，并分为软/硬管供作选择，可视现场环境需求使用。 具抗手机及电磁波干扰功能，开启麦克风发言时，3G、4G手机发送及接收距离麦克风头10cm内，不会产生手机电波干扰音。 具内置式防尘防风罩与收音共振室，麦克风软管采用静音材质，可避免手拨动软管产生之异音，定位性极佳，长时间使用也无摩擦异音。 |  |  |  |
| 10 | 连接电缆 | 2 | 条 | 话筒连接专用线缆 |  |  |  |
| 11 | 无线鹅颈会议话筒(一拖二) | 2 | 套 | 频率范围：600-720MHz 调制方式：宽带FM 可调范围：50 MHz 信道数目：大于100 频率间隔：250kHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：±45 kHz 音频响应：80Hz-18 kHz（±3 dB） 综合信噪比：＞105dB 综合失真：≤0.5% 工作温度：-10℃--+40℃ 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差 中频频率：第一中频：110 MHz，第二中频10.7 MHz 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12dBμV(80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV 发射器指标： 天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW;低功率3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节（会议发射3节）AA电池 使用时间：30mW时大于8个小时，3mW时大于12小时 |  |  |  |
| 12 | 桌面模块 | 1 | 台 | 抽线式HDMI/AUDIO/电源/网络/话筒接口，高档铝合金拉丝面板。 |  |  | 靠右边（音视频电源网线*2） |
| 13 | 视频会议套装 | 1 | 台 | 要求采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。与MCU同一品牌。 支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈 ★支持IP接入速率64Kbps-8Mbps。 视频支持H.264HP、H.264SVC图像编码协议。（提供权威检测机构检测报告复印件） 提供至少4路高清视频输入接口和4路高清视频输出接口，至少具备以下接口类型：HDMI、VGA、3G-SDI；同时还支持一路标清输入及输出，要求设备的物理接口与标书中的接口类型一致，通过转接视为不满足。（提供设备背板图纸，并详细标注每个接口类型） ★支持6路音频输入和4路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口。（提供设备背板图纸） 终端支持PSTN接口，实现视频智能和手机、固话的互通和互为备份，不接受通过外置语音网关设备实现。（提供设备背板图纸，并标注） 所投产品应具备良好的网络适应性，最大20%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保智能正常进行。（提供权威检测机构检测报告复印件） 终端支持768Kbps智能带宽下，召开1080P60帧高清智能，功能正常，音视频流畅；512Kbps智能带宽下，召开1080P30帧高清智能，功能正常，音视频流畅；384Kbps智能带宽下，召开720P30帧高清智能，功能正常，音视频流畅。（提供权威检测机构检测报告复印件） 终端支持在终端断电的情况下，VGA口可以自动环回，方便本地智能使用VGA输出，无需增加其他的外接设备。（提供权威检测机构检测报告复印件） 终端支持智能语音识别呼叫功能，可以通过说出智能名称建立点对点或多点智能。（提供权威检测机构检测报告复印件） 终端支持将不少于2路标准协议的主流视频图像同时发送给远端会场，无需额外增加网络带宽和图像合成设备。满足大型会场多角度图像同时发送需求。（提供权威检测机构检测报告复印件） ★终端支持同品牌有线和无线数字阵列麦克风接入。（提供相关产品彩页） |  |  | 含摄像机 |
| 14 | 摄像机专用线 | 1 | 条 | 10米 |  |  |  |
| 15 | 会议电话 | 1 | 部 | 规格 屏幕：黑白 云台控制：支持 带音响：是 是否支持串联：不支持 手写触摸：不支持 主动降噪：支持 接口：水晶头 带电池：不带电池 |  |  |  |
| 16 | 会议桌 | 2 | 张 | 1200*500*780 2席，每席1个话筒孔 |  |  | 2席，每席1个话筒孔 |
| 17 | 会议桌 | 1 | 张 | 1800*500*780 3席，每席1个话筒孔 |  |  | 3席，每席1个话筒孔 |
| 18 | 会议桌 | 6 | 张 | 1200*500*780 2席，无孔 |  |  | 2席，无孔 |
| 19 | 会议桌 | 3 | 张 | 1800*500*780 3席，无孔 |  |  | 3席，无孔 |
| 20 | 智能三基色灯 | 12 | 盏 | 智能型三色基灯60*60cm |  |  |  |
| 21 | 控制器 | 1 | 个 | 壁挂式控制器 |  |  |  |
| 22 | 线材管材与附件 | 1 | 项 | 电源线、网线、音频线、光纤高清线等 |  |  |  |
| 23 | 系统集成费 | 1 | 套 | 运输、安装、调试等费用。 |  |  |  |
| 装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 2 | 张 | 2250*550*780 3席，每席1个话筒孔，1个升降器孔 |  |  | 3席，每席1个话筒孔，1个升降器孔 |
| 2 | 会议桌 | 2 | 张 | 1500*550*780 2席，每席1个话筒孔，1个升降器孔 |  |  | 2席，每席1个话筒孔，1个升降器孔 |
| 3 | 柜子 | 2 | 张 | 1400*550*600 |  |  |  |
| 4 | 椅子 | 10 | 席 | 定制 |  |  |  |
| 会议室（308、408） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 8 | 只 | 频响范围：65Hz-28kHz 输入功率：30-100W 阻 抗：8欧姆 类 型 ：3单元2分频吸顶喇叭 音箱尺寸：261×122mm 开孔尺寸：直径245mm 深度122mm 重 量： 1.5KG |  |  |  |
| 2 | 专业功放 | 2 | 台 | 额定功率(8Ω)2*400W 额定功率(4Ω)2*650W 最大增益 37.5dB 放大器种类 H 正常消耗电流 1/8 Powr 4Ω Speaker 1.6A @230V 最大消耗电流 1/3 Powr 4Ω Speaker 3.3A @230V 总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz 互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 相移特性 <±15° 阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz 分离度 >80dB 1kHz @8Ω额定功率 信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率 |  |  |  |
| 3 | 模拟调音台 | 2 | 台 | 2个话筒 / 6个线路输入 (2个单声道 + 2个立体声) 1立体声母线 “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 149 mm x 62 mm x 202 mm (5.9"x 2.4"x 7.9") 净重： 0.9 kg (1.98 lbs.) |  |  |  |
| 4 | 一拖二鹅颈话筒 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 茶水柜 | 2 | 张 | 1017*400*805mm |  |  |  |
| 6 | 线材管材与附件 | 2 | 项 | 电源线、网线、音频线、光纤高清线等 |  |  |  |
| 7 | 系统集成费 | 2 | 套 | 运输、安装、调试等费用。 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、报价含税、含运费、含装卸费、含安装费；申请收款前须统一开具13%税率的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 2、报价单由供应商盖章确认后，具有法律效应，报价产品如不能供货，将追究对我公司项目造成的损失责任。 3、所有产品要求符合上述各产品规格型号要求。 4、到货时间、地址以我公司要求为准。 5、所有产品应至少提供1年的售后服务期，请供应商报价时综合考虑；若提供更久售后服务期，报价时请注明，采购人将综合考虑。 6、杜绝不均匀报价、乱报、虚报。不得涂改。 7、中标原则：按照合理最低总价者中标。择优择廉，具体价格以协商价为准。 8、工期：中标后10天内完成供货、安装、系统调试等全部工作并交付使用。 9、供应商应根据自身特点合理报价，报价时须考虑货物安装时可能发生的其他相关费用，实际发生时不再另计费用，由中标单位自行承担。 10、质量：材料符合业主、采购人要求及通过业主、采购人现场验收合格认可。满足相关法律法规要求及满足采购人、业主要求，检测及验收合格。 11、供应商请根据自身产品填写品牌、型号，若没有，请填“/”。 12、供应商认为其他需要提供的材料可作为本报价单的附件，与本报价单一并提交。 单位名称（盖章）： 联系人： 电话： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |